素龙街道“8·8”一般高处坠落事故

调查报告

2021年8月8日9时56分许，位于素龙街道平南村旧屋地、凤西村彭屋（环市东路侧）的罗定市培献中学，发生一起1名工人在体育馆屋面作业时从高处坠落受伤，经送医院抢救无效死亡的一般事故。

为迅速查清事故原因、分析事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市府办、素龙街道办事处、市公安局、市应急管理局、市教育局、市住房和城乡建设局、市人社局、市总工会有关负责同志组成的素龙街道“8.8”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请市纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故原因，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

罗定市培献中学体育馆（二期）项目工程位于罗定市素龙街道平南村旧屋地、凤西村彭屋（环市东路侧），经罗定市住房和城乡建设局颁发施工许可证，其建筑工程施工许可证编号为4453812020XXXXX101，由罗定市泷州教育基金会投资建设，广东中山建筑设计院股份有限公司设计，广东省东莞地质工程勘察院勘察，北京中联环建设工程管理有限公司监理，中山市东正工程有限公司组织施工。工程内容：罗定市培献中学（二期）学生宿舍、教师公寓、教学楼和实验楼及体育馆全部工程；工程规模：总建筑面积49041.17㎡，包括一幢6层学生宿舍、一幢10层教师公寓、一幢5层教学楼和实验楼、一幢2层体育馆。

（二）涉事企业基本情况

（1）建设单位：罗定市泷州教育基金会，统一社会信用代码：53440000560XXXXX5U，住所：罗定市素龙街道潭井村高楼岗，法定代表人：钟雪芳，注册资本：人民币叁佰万元整，发证日期：2017年1月11日，业务范围：资助高考成绩优秀的贫困学生；奖励高考成绩特别优秀的学生和教育工作成绩突出的教师；改善教育教学环境。

罗定市泷州教育基金会与中山市东正工程有限公司签订《合同协议书》，其《合同协议书》明确约定了“施工安全管理机构、配备专职管理员、建立和完善的管理制度”等施工工地的安全生产管理责任由中山市东正工程有限公司负责。

（2）施工单位：中山市东正工程有限公司，统一社会信用代码：91442000741XXXXX7K；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：中山市阜沙镇阜沙大道120号二层右边第一间；法定代表人：陈俊明；注册资本：人民币伍仟贰佰万元；成立日期：2002年7月26日；营业期限：长期；经营范围：承接白蚁防治工程，室内装饰工程，家居水电安装工程，防雷安装工程，室内装饰设计，建筑智能化工程，幕墙工程，地基与基础工程，消防设施工程，建筑机电安装工程，建筑装修装饰工程，起重设备安装工程，填土、石、沙工程，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，承装电力设施，拆除工程，结构补强工程，制冷空调类设备安装、维修工程，体育场、体育设施工程，土石方工程，城市道路照明工程，通风、防排烟设备安装、维修工程，钢结构工程，交通设施工程，园林绿化工程;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务，环境卫生管理;建筑劳务工程分包，建筑设备租赁;建筑废弃物再生利用;销售:制冷空调类设备，建筑材料，通风、防排烟设备。(以上经营范围不含爆破工程;依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。持有建筑业企业资质证书，证书编号：D3440XXX31；安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证字[2020]120XXX延，许可范围是建筑施工。

该公司成立了安全生产领导小组，配备安全管理人员，主要负责人和安全管理人员持有安全生产知识和管理能力考核合格证；制定了安全生产责任制；制定了铺装方案，并进行技术交底；制定相关工作操作规程；有安全会议纪录，有培训计划，有开展隐患排查，但排查不深入，未能及时发现、消除隐患事故。

- 监理单位：北京中联环建设工程管理有限公司，统一社会信用代码：91110108633XXXXX3N；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：北京市海淀区三里河路13号北塔9010室；法定代表人：王卫星；注册资本：人民币1010万元；成立日期：1997年12月11日；营业期限：1997年12月11日至2027年12月10日；经营范围：工程招投标及代理、工程造价咨询、工程监理、工程项目管理、工程技术咨询。(企业依法 自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

该公司主要负责人和监理人员持有安全生产知识和管理能力考核合格证；该公司对监理人员开展监理工作监督不到位。

（三）事故现场的基本情况

发生事故地点位于罗定市培献中学（二期）体育馆屋面中间位置，体育馆长45米,宽30米,楼高16.7米，主体总面积4244.65㎡,架空层高3.6米；二层高13.1米；坐北向南，屋顶为钢网架结构，已完成网架拼装、网架吊装、镀锌压型钢板铺装，正在进行保温岩棉、铝镁锰合金屋面板铺装。

钢网架结构下未支设安全平网防护措施。

（四）事故相关人员情况

1.李振鹏，男，汉族，广东省中山市人，本科文化程度，37岁，工作单位：中山市东正工程有限公司，是罗定市培献中学（二期）工程项目经理。

2.陈永忠，男，汉族，广东省中山市人，大专文化程度，40岁，工作单位：中山市东正工程有限公司，是罗定市培献中学（二期）项目工程现场负责人。

3.李江华，男，汉族，湖南省浏阳市龙伏镇人，本科文化程度，46岁，工作单位：北京中联环建设工程管理有限公司，罗定市培献中学（二期）项目的总监理工程师。

4.卢德永，男，汉族，广东省高州市沙田镇人，大专文化程度，40岁，工作单位：北京中联环建设工程管理有限公司，罗定市培献中学（二期）项目工程监理员。

5.宋真祥，男，汉族，34岁,户籍所在地是江苏省徐州市铜山县新区营房村，工作单位：中山市东正工程有限公司,事故死者。

（五）属地监管和行业监管情况

1、素龙街道党工委、素龙街道办事处严格落实安全生产“一岗双责”，定期组织召开班子会议传达有关安全生产工作要求，部署安全生产工作，制定了年度检查计划，并按计划开展监督检查，督促企业对事故隐患进行整改，履行了属地监管职责。

2、罗定市住房和城乡建设局有制定年度监督检查计划，每个季度组织召开安全工作会议，及时传达有关安全生产工作文件精神，部署安全生产工作，定期开展安全生产检查，履行了行业监管职责。

二、事故发生经过和现场处理情况

（一）事故发生经过

2021年8月8日上午8点开始，王向、滕文东、宋真祥等人在罗定市培献中学（二期）工程体育馆屋面进行保温岩棉、铝镁锰合金屋面板铺装。

- 上午9时56分许，宋真祥在体育馆屋面镀锌压型钢板行走，踩中两块镀锌压型钢板交接位置，两块镀锌压型钢板交接位置部分脱开，宋真祥从两块镀锌压型钢板脱开的缺口失足坠落到二层楼板（高度13.1米）。

- 事故应急救援情况

- 2021年8月8日9时56分许，在体育馆屋面工作的王向、滕文东等人听到“啊”的一声后，立即从体育馆屋面下到二层楼板，发现宋真祥正面趴在二层楼板上，王向马上拨打120叫救护车和110电话报警，罗定市第五人民医院于10时13分到达现场，救护人员立即将宋真祥抬上救护车进行心肺复苏等抢救措施并送去医院，约10时25分送到罗定市第五人民医院抢救室进行抢救，于2021年8月8日11时宣告宋真祥临床死亡。

- 接到报告后，市政府及相关部门立即启动事故应急预案，市应急管理局、素龙街道办事处和市公安局素龙街道派出所立即组织相关人员赶到事故现场，开展事故处置工作。

（三）事故应急处置评估

经评估，罗定市培献中学（二期）工程工作人员对事故处置较迅速。相关职能部门在接到报送后，立即响应市人民政府的事故应急预案，对事故的调查和善后处置工作到位有效，现场处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无衍生事故。

（四）善后处理情况

市应急管理局、市住房和城乡建设局、素龙街道办事处、市公安局素龙街道派出所等有关部门及时协助做好善后处理和死者家属安抚工作。2021年8月17日中山市东正工程有限公司与宋真祥家属达成赔偿协议，善后工作结束。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：死亡1人。根据罗定市公安局刑事侦查大队出具的居民死亡医学证明(推断)书(编号：S442020093555):宋真祥直接死亡原因为颅脑损伤。

（二）直接经济损失：232.5万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1、造成事故的直接原因:

宋真祥安全知识薄弱，未系安全带，在体育馆屋面镀锌压型钢板行走，从两块镀锌压型钢板脱开的缺口失足坠落到二层楼板。

2、造成事故的间接原因：

（1）中山市东正工程有限公司未按照施工组织设计（工程方案）方案设置安全网。

（2）北京中联环建设工程管理有限公司监理员在监理罗定市培献中学体育馆屋面施工过程中，发现中山市东正工程有限公司未按照施工组织设计（工程方案）方案设置安全网，未向中山市东正工程有限公司报告并纠正其违法行为。

（二）事故性质

经调查认定，素龙街道“8·8”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）中山市东正工程有限公司现场安全管理不到位，安全防范措施落实不力，未按照施工组织设计（工程方案）方案设置安全网，违反了《安全生产法》第十七条和《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.8条第二点,对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项，建议罗定市应急管理局对中山市东正工程有限公司实施行政处罚。

（二）李振鹏

中山市东正工程有限公司罗定市培献中学（二期）项目工程项目经理，在罗定市培献中学体育馆屋面施工过程中，履行安全生产工作主要负责人职责不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第一项，建议罗定市应急管理局对其进行行政处罚。

- 陈永忠

- 中山市东正工程有限公司罗定市培献中学（二期）项目工程现场负责人，在罗定市培献中学体育馆屋面施工过程中，履行安全生产工作主要负责人职责不到位，建议由中山市东正工程有限公司对其按相关规定进行处理。

- （四）李江华

- 北京中联环建设工程管理有限公司罗定市培献中学（二期）项目总监理工程师，在监理罗定市培献中学体育馆屋面施工过程中，履行监理工作不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第一项，建议罗定市应急管理局对其进行行政处罚。

- （五）卢德永

- 北京中联环建设工程管理有限公司罗定市培献中学（二期）项目监理员，在监理罗定市培献中学体育馆屋面施工过程中，履行监理工作不到位，建议由北京中联环建设工程管理有限公司对其按相关规定进行处理。

（六）不予追究责任人员

宋真祥，男，汉族，户籍所在地是江苏省徐州市铜山县新区营房村，罗定市培献中学（二期）工程体育馆屋面作业人员。宋真祥安全知识薄弱，未系安全带，在体育馆屋面镀锌压型钢板行走，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.8条第二点,对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不追究其责任。

五、事故防范和整改措施建议

（一）中山市东正工程有限公司要严格执行市住房和城乡建设局2021年8月8日发出的《停工整改通知书》，全面停止施工，按相关法律法规制定整改方案，对事故隐患进行整改。整改完毕后，经相关部门审查后，方可恢复施工。

（二）中山市东正工程有限公司要严格落实企业主体责任，认真落实安全防范措施,加强事故隐患排查，及时消除事故隐患；加强对作业人员的安全生产教育培训，提高安全意识，坚决杜绝违法违规施工，确保作业人员安全。

（三）北京中联环建设工程管理有限公司要严格落实企业主体责任，加强监理工作，督促施工单位及时消除事故隐患。

（四）市住房和城乡建设局要加强对建筑行业的监督管理，加强日常巡查检查力度，督促施工单位要对施工现场的管理，确保施工安全。

（五）各镇（街）要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，牢固树立红线意识，要严格落实安全监管责任，强化辖区内施工场所的巡查和监管力度，排除事故隐患，堵塞安全监管漏洞。同时，加大新《安全生产法》宣传，着力提高全民安全生产意识，确保全市安全生产大局稳定。

素龙街道“8·8”一般高处坠落事故调查组

（市安委办代章）

2021年10月20日

2014版《安全生产法》第十七条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.8条第2项：屋面作业时应符合下列规定：2,在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

2014版《安全生产法》第一百零九条,发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

2014版《安全生产法》第九十二条第一项，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

2014版《安全生产法》第九十二条第一项，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.8条第2项：屋面作业时应符合下列规定：2,在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。